西环建审〔2018〕31号

关于阳西县力天建筑材料有限公司机制水洗砂项目环境影响报告表的批复

阳西县力天建筑材料有限公司:

你公司报来的《阳西县力天建筑材料有限公司机制水洗砂项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，批复如下：

一、项目位于阳西县织篢镇仓新村委会马岭场村屋背岭坡地（中心地理坐标：北纬N21.716731°，东经E111.624952°），总占地面积约5333.33平方米，建筑面积为200 平方米。主要建设内容包括生产车间（60m2）、物料堆场（60m2）、办公室（30m2）、饭堂及宿舍（30m2）、物管房（20m2）等，项目设有一条石粉和建筑材料洗砂生产线，将外购石粉或建筑材料分筛清洗后外售，年产约3万吨水洗砂。项目总投资80万元，其中环保投资20万元。根据报告表的评价结论，从环境保护角度分析，我局同意该项目按报告表推荐的性质、规模、地点和环保措施进行选址建设。

二、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，最大限度地减少项目施工期及营运期对环境的影响，重点做好以下工作：

（一）施工期

1.项目应采用喷雾洒水、密闭运输和减速行驶等多种措施减少粉尘对施工场地周围和运输沿线环境的影响。粉尘等污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

2.项目应尽量选用低噪声机械设备施工，合理安排好施工时间和施工场所，施工过程排放的噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值的要求。

3.施工人员产生的少量生活污水，纳入原有项目生活污水排水系统处理。

4.项目施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

（二）营运期

1.项目在原料堆场、生产车间与露天场地设置初期雨水三级沉淀池和导流沟，初期雨水经收集沉淀后作为生产用水或者物料堆场喷淋水补充水源；洗砂废水通过排水沟进入三级沉淀池处理后暂存蓄水池，全部回用，不外排；生活污水经项目化粪池处理后的尾水可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准的规定，用于周边农田灌溉。

2.原料堆放区产生的扬尘采用喷雾洒水等措施减少粉尘对施工场地周围和运输沿线环境的影响；破碎机工作时产生的粉尘需经喷淋系统降尘处理；粉尘等污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。厨房油烟需达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）（即油烟浓度≤2.0mg/m3）的要求，通过抽风机引至外部排放。

3.合理规划，合理布局，选用低噪声设备，并采取有效的消声、减振、加强绿化等措施，尽量减小噪声源强。项目各边界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。

4.项目营运期产生的沉淀池淤泥经压滤风干后外售给砖厂作为原料；项目所产生的生活垃圾，堆放在指定的垃圾堆放点，由环卫部门统一清运。同时，污泥干化场周边需设置排水沟，污泥堆放场需设置大棚遮盖，不可露天堆放,做好防渗透措施。

三、项目主要污染物排放总量控制指标分配如下：COD 0.026t/a ；NH3-N：0.002t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序进行环境保护验收后，方可正式投入使用。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

阳西县环境保护局

2018年12月25日